СОВЕТ

БОГОСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  13.02.2014г.     № 3

«О внесении изменений в Решение от 05.06.2012г. №22 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2012 - 2017 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в связи  с изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Уставом Богословского сельского поселения. Совет Богословского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Внести в решение Совета Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 05.06.2012г. №22 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2012-2017гг.»- (далее по тексту – решение) следующие изменения:

  - Приложение к Решению Совета Богословского сельского поселения «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2012-2017гг.», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам Совета Богословского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                                  А.Г. Федоров

Приложение

к Решению

Совета Богословского

Сельского поселения

от 13.02.2014г. N 3

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2012 - 2022 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богословского сельского поселения на 2012 - 2022гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Соисполнители программы | Жилищно-коммунальные организации, иные предприятия и организации независимо от формы собственности осуществляющую деятельность связанную тем или иным образом с реализацией программы |
| Цели программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Задачи программы | 1. строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры поселения; 2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 3. обеспечение развития жилищного строительства в поселении; 4. улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан; 5. внедрение современных энергосберегающих технологий производства; 6. повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры поселения; 7. обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; |
| Целевые показатели | - Развитие системы теплоснабжения - Развитие системы газоснабжения - Развитие системы водоснабжения и водоотведения - Развитие системы утилизации бытовых отходов - Обеспечение населения поселения чистой питьевой водой |
| Сроки реализации | 2012- 2022 гг. |
| Источники и объем финансирования | Основные источники финансирования: федеральный бюджет – 2759,0 тыс. рублей ; областной бюджет -3445,0 тыс. рублей ; муниципальный бюджет-2660,0 тыс. рублей ; бюджеты поселений 155,0 тыс. рублей ; Всего по настоящей Программе запланировано 23369,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в поселении; - соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам; - снижение уровня потерь воды до 15%; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния на территории поселения; - улучшение экологического состояния поселения; - обеспечение организации, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |

Содержание программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры состоит из следующих разделов:

1. Краткая характеристика Богословского сельского поселения.

2. Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.

3. Прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной инфраструктуры.

4. Формирование пакета мероприятий и решений программы. Определение основных условий функционирования системы на следующий период регулирования, включая распределение нагрузок в системе.

5. Определение источников финансирования мероприятий и решений программы.

6. Показатели эффективности реализации Программы

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богословского сельского поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Богословского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Краткая характеристика Богословского сельского поселения

Богословского сельского поселения в соответствии с генеральным планом Омского муниципального района Омской области находится в пределах границ Омского района Омской области.

Площадь поселения составляет - 20404 га.

На территории поселения расположено 11 населенных пункта, в которых проживает 5064 человека.

| Наименование населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, человек | Расстояние от административного центра до населенного пункта, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Богословка | 472 | 1621 |  |
| с. Ульяновка | 472 | 1615 | 17 |
| с. Новомосковка | 317 | 1176 | 20 |
| д. Прудки | 22 | 69 | 8 |
| р. Левобережный | 52 | 177 | 22 |
| ст. Развязка | 8 | 28 | 15 |
| о.п. 2733 | 6 | 22 | 22 |
| о.п. 2737 | 5 | 12 | 16 |
| д. Зеленая Роща | 10 | 17 | 25 |
| ст. Густафьево | 71 | 208 | 19 |
| д. Травкино | 35 | 119 | 20 |

Существующая застройка поселения не многообразна. Общая площадь жилищного фонда 110,57 тыс. кв.м, в том числе:

1-этажных домов – 67529,45 кв.м;

2-этажных домов – 9907,65. кв.м;

Более 60% жилищного фонда оборудовано водопроводом, канализацией - 59,4%, центральным отоплением - 44,6.

Объекты социальной сферы также являются потребителями коммунальных услуг. На территории поселения функционируют 2 школы дневного обучения, 2 дошкольных образовательных учреждения.

Лечебно-профилактическую деятельность на территории поселения оказывают 3 фельдшерско-акушерских пункта.

Культурно-просветительная деятельность осуществляется в 3 учреждениях клубного типа и 2 библиотеках.

Планируется развитие систем инженерного обеспечения на период до 2017 года:

по водоснабжению и водоотведению:

- реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Ульяновка.

- строительство водовода для водоснабжения с. Ульяновка (2012 - 2017 гг.);

по теплоснабжению:

- строительство модульных котельных с тепловыми сетями и подводящими газопроводами с. Богословка.(2012г.)

- перевод жилых домов с. Ульяновка (340 квартир)-2013-2015гг, с. Богословка (65квартир)-2012-2013гг. на индивидуальное отопление (газ);

по газификации:

- прокладка внутрипоселковых газопроводных сетей в с. Ульяновка (2013 - 2017 гг);

по электроснабжению:

- строительство новых объектов и линий электропередач в с. Богословка (ВЛ-0,4 2 км), с. Ульяновка (ВЛ-0,4 1 км).

Выполнение мероприятий будет осуществляться по мере финансовых возможностей предприятия.

Перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Омского муниципального района на 2007 - 2011 гг. отражен в таблицах к данной программе.

2. Анализ существующей организации систем коммунальной

инфраструктуры

Система электроснабжения

Протяженность электрических сетей: ВЛ-10 кВ (80 км), ВЛ-0,4 кВ (40 км). На территории поселения установлено 60 трансформаторные подстанции ТП-10/04 кВ.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация линий электропередач на современные технологии (замена воздушных электрических проводов на самонесущий изолированный провод).

Система теплоснабжения

На территории поселения производят тепло 2 котельных. Средний износ котельного оборудования и тепловых сетей - более 60%. Протяженность тепловых сетей составляет 8375м.

Предприятие МУП «Тепловая компания» ОМР Омской области оказывает коммунальные услуги населению 2 населенных пунктов Богословского сельского поселения. Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. Так, потери с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб составляют 10 - 15%. В результате срок службы теплотрасс в настоящее время в 4 - 6 раз ниже нормативного.

Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Основными поставщиками воды в Богословском сельском поселении являются предприятия: ООО "ОмскВодоканал" осуществляет транспортирование воды в Богословское сельское поселение.

МУП «Тепловая  компания» ОМР Омской области обслуживает 6 скважин, вода из которых поступает в 2 населенных пунктов поселения, 3 водонапорные башни.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 44980 м. Установленная производственная мощность водопроводов – 2,4 атмос. В настоящее время дефицит мощности водопроводов - 40% от имеющихся. Среднее удельное водопотребление по Богословскому сельскому поселению на хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды составляет 180 л. на 1 жителя в сутки. Изношенность водопроводных сетей в среднем составляет 40%. Мощность насосов - 25 куб.м в час.

Газоснабжение

Планируется строительство внутрипоселкового газопроводов в с. Ульяновка.

Жилищное строительство

В 2013 г. на территории Богословского сельского поселения планируется ввести в эксплуатацию 20-квартир. До 2022 года Администрацией Богословского сельского поселения будет предоставлено не менее 50 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Анализ предприятия, оказывающих жилищно-коммунальные

услуги на территории Богословского сельского поселения

На территории Богословского сельского поселения оказывают коммунальные услуги МУП «Тепловая компания» ОМР.

МУП «Тепловая компания» ОМР оказывает коммунальные услуги потребителям 2 населенных пунктов Богословского сельского поселения. Предприятие обслуживает 2 котельных, 8375 м тепловых сетей, 44980 м водопроводных и 289 м канализационных сетей.

Все производственные объекты и жилищный фонд, которые обслуживает предприятие, были приняты в муниципальную собственность от сельскохозяйственных предприятий в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Износ ряда объектов инженерной инфраструктуры превышал 60%.

3. Прогнозирование перспектив развития существующей системы

В 2012 - 2022 годах основными целями развития жилищно-коммунального комплекса и газификации являются продолжение реформирования жилищно-коммунального комплекса, переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном смягчении для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг, привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем решения ряда ключевых задач:

- проведение преобразований в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе формирования рыночных отношений, создания конкурентной среды;

- организация качественно новой схемы обслуживания жилищного фонда, развитие самоуправления граждан в данной сфере;

- привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунальной сферы.

Система ЖКХ по природе своей инвестиционно привлекательна. Но инвесторов сдерживает финансовая непрозрачность предприятий и долги.

В целях обеспечения финансовой стабильности жилищно-коммунального комплекса необходимо продолжить работу по:

1) повышению собираемости платежей граждан;

2) обеспечению стабильности и достаточности текущего финансирования предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

3) оказанию социальной помощи малообеспеченным слоям населения.

Системой мероприятий Программы предусмотрено:

- проведение работ по реконструкции внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Богословка, с. Ульяновка;

- строительство водовода для водоснабжения с. Ульяновка;

- работы по строительству газопроводных сетей в с. Ульяновка.

Реализация данных мероприятий повлечет за собой снижение аварийности на данных объектах, улучшение качества предоставляемых услуг.

Тарифная политика

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в предстоящий период будут расти в пределах инфляции и предельных утвержденных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов.

4. Формирование пакета мероприятий и решений Программы

Проведя технический и экономический анализ состояния коммунального хозяйства, намечен комплекс мер по решению наиболее актуальных проблем модернизации жилищно-коммунальных объектов.

Система водоснабжения и водоотведения

Строительство водовода для водоснабжения с. Ульяновка будет способствовать стабильной подаче воды в поселения, снижению потерь воды в сетях и повышению уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения.

Существующая система водоотведения в с. Богословка организована на выгребных ямах.

Система газоснабжения

В Программу включены работы по строительству газопроводных сетей в с. Ульяновка. С вводом в эксплуатацию газопроводов возможен перевод жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление, в результате снизятся эксплуатационные затраты по котельным, улучшится качество теплоснабжения потребителей.

На реализацию намеченных планов необходимо 23,369 млн. руб.

Жилищное строительство

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры увязаны с районными целевыми программами:

- "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2012 - 2022 годы, предусматривающей реконструкцию, строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих техники и технологий;

- "Социальное развитие села на период до 2022 г.";

- "Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов Богословского сельского поселения на 2012- 2022годы";

- "Обеспечение населения Богословского сельского поселения питьевой водой на 2012 - 2022 годы", направленной на реконструкцию водозаборных, водопроводных сооружений и коммуникаций;

- "Энергоресурсосбережение в рамках данного направления в Богословском сельском поселении реализуются мероприятия по программе "О порядке консолидации средств на энергосбережение";

- "Развитие имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Богословского сельского поселения на 2012 - 2022 годы".

Перечень мероприятий развития существующей системы коммунальной инфраструктуры приведен в прилагаемых к Программе таблицах.

5. Определение источников финансирования мероприятий

программы

Финансовые средства на реализацию Программы планируется формировать за счет федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета поселений, внебюджетных источников.

На реализацию наиболее важных мероприятий по модернизации систем тепло-, водоснабжения, газоснабжения на территории поселения за период 2012 - 2022 годы потребуется 23369,0 тыс. рублей (в ценах 2012 года).

Планируемая структура затрат на реализацию программы по источникам:

- средства федерального бюджета – 2759,0 тыс. рублей

- средства областного бюджета – 3445,0 тыс. рублей

- средства районного бюджета – 2660,0 тыс. рублей

- средства бюджета сельского поселения – 155,0 тыс. руб.

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточняться ежегодно при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

6. Показатели эффективности реализации Программы

Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса и газификации позволит:

- повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры с 60% до среднего уровня 45 - 50%, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- снизить тарифы на теплоснабжение за счет реконструкции существующей системы теплоснабжения, строительства локальных, модульных котельных, консервация высокозатратных котельных, перевод жилищного фонда на индивидуальные источники отопления.  повысить уровень обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами по основным видам:

водоснабжение - с 60% до 65%;

газоснабжение (природный газ) - с 50% до 65%.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией районной инфраструктуры;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения нагрузок при строительстве новых жилых домов к сетям газопроводов;

- снижение износа тепловых сетей на 10 - 15%;

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в Богословском сельском поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100%;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов на территории Богословского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния Богословского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.

Обеспечение развития жилищного строительства:

- обеспечение развития жилищного строительства в Богословском сельском поселении;

- ввод в эксплуатацию одноквартирных жилых домов в Богословском сельском поселении;

- создание благоприятных условий для жителей поселения.

На основе утвержденного Главой Богословского сельского поселения технического задания предприятиями ЖКХ будут разработаны инвестиционные программы, произведены расчеты финансовых потребностей для реализации этих программ.

Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.

- Приложение

к программе комплексного

развития систем  коммунальной

инфраструктуры Богословского

сельского поселения

на 2012-2022 годы»

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Богословского сельского поселения на 2012 - 2022 года

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная с тепловыми сетями и подводящим газопроводом с. Богословка | 2012-2022 годы | Средства районного бюджета | 13000,0 |
| 2 | Ремонт оборудования котельной с. Богословка | 2012-2013 годы | Средства районного бюджета | 450,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 13450,0 |
| 1 | Ремонт водопровода ВНБ с. Ульяновка | 2012-2013 годы | Средства районного бюджета | 500,0 |
| 2 | Водоснабжение с. Ульяновка | 2012-2017 годы | Средства районного бюджета | 500,0 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Богословка, ул. Ленина. | 2012-2015 годы | Средства поселения | 55,0 |
| 4 | Строительство водовода Жилой парк «Врубелево» | 2014-2020годы | Средства инвесторов |  |
| 5 | Строительство канализационного коллектора жилой парк «Врубелево» | 2014-2020 годы | Средства инвесторов |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 1055,0 |
| 1 | Внутрипоселковые газопроводные сети в с. Ульяновка | 2012-2019 годы | Средства федерального бюджета, областного бюджета, средства районного бюджета, средства поселения | 8864,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 8864,0 |